Embedded OS Implementation

Spring 2025 Project #2

M11302149 電子碩一 趙孟哲

[PART I ] EDF Scheduler Implementation [50%]

Results of examples. (40%)

Taskset 1:

Taskset 2:

Description of implementation (10%)

我使用min-heap取代ready table來實作EDF scheduler。採用 min-heap 取代 ready table 的理由在於能大幅降低scheduler演算法的時間複雜度：當有新job到達時，只要呼叫 heap 插入並自動調整（heapify‐up），或在工作完成時呼叫刪除最小元素並調整（heapify‐down），這兩個操作的時間複雜度都穩定在 O(log N)；而在排程決策階段，直接對堆頂做 peek 就能以 O(1) 取得高優先權的工作，無須掃描整個heap；同時，由於 heap 在插入與刪除時就自動維持 deadline 排序，整體程式邏輯更為簡潔清晰，也更易於維護。上面程式執行結果可以看到terminal 有heap的維護資訊。

本實作採用最早截止期限優先（EDF）演算法，並以最小堆管理所有準備好但尚未完成的工作。在os_core.c中，我將工作共分成四個模組實作：Consumer、Activer、Checker 與 EDF_Scheduler。取代系統原本的scheduler。

- Consumer()：
Consumer 會從min-heap頂端取出最早截止的節點（min_node），並將其剩餘執行時間（executetime）減一。若 executetime 減至 0，即代表該次工作已結束，此時透過任務控制區陣列 OSTCBPrioTbl 將對應任務的工作編號（TaskNumber）加一，為下一次週期性喚醒做準備。整個過程僅在堆not empty、節點未被標示為 DONE 且 executetime 大於 0 時才會執行。

- Activer()：
Activer 在每個Tick interrpt到達時，走訪所有使用者任務的 TCBList（OSTCBList），對每個非空閒優先級的任務檢查：(current_time – ArriveTime) % period == 0（週期任務的喚醒規則）。若條件成立，表示有新工作到達，於是配置並初始化一個新的 EDF_Node：設定任務編號（task_id）、工作序號（job_no）、到達時間（arrival）、絕對截止期限（arrival+period）、執行時間（execution_time）、旗標（flag）等，然後呼叫 EDF_HeapInsert 將它插入heap，並以 new_job (Boolean) 標示本輪有新工作產生。

- Checker()：
Checker 先由 EDF_HeapPeekMin 檢查堆頂節點：若該節點 executetime 已為 0 但尚未標示為 DONE，便將其 flag 設為 DONE，表示該工作已執行完畢。接著呼叫 EDF_check_miss 掃描整個heap，看是否有因當前時間超過 deadline 而逾期的節點；若有，便回傳該 miss_node，供後續排程流程處理。

- EDF_Scheduler()：
EDF_Scheduler 綜合上述三個模組的輸入，負責最終的任務切換與事件記錄。會設定OSTCBHighRdy和OSPrioHighRdy，選中EDF中優先的job。
如果heap為空，則選中IDLE_Task

在OSTimeTick中，每次tick interupt到，依序呼叫 Consumer 處理最早截止作業的執行時間遞減，Checker 標記已完成並回傳miss節點，Activer 根據週期條件插入新作業並回傳 flag，EDF_Scheduler 根據新作業與miss結果切換任務並印出 Preemption／Completion 訊息，最後 EDF_print 顯示heap中資訊(debug 用)。

Os_Start 也一樣用我設計的scheduler：

在OSIntExit中，要把OS_SchedNew() 和OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy] 註解掉，即timetick ISR只使用EDF_Scheduler()來設定task切換。

以下是heap的實作邏輯 (在os_core.c中)：

- swap 交換陣列中兩個元素。

- heap_up 與 heap_down 分別執行向上或向下的 heapify 以維持順序

- EDF_HeapInsert 將新節點插入堆中。

- EDF_HeapExtractMin 移除並回傳heap top最小元素。

- EDF_HeapPeekMin 僅回傳最小節點不移除。

- EDF_check_miss 掃描heap中是否有逾期節點並回傳。

- EDF_HeapInit 初始化heap結構，EDF_HeapClear 清空heap。

- EDF_print 列印目前heap中所有節點資訊。

heap_up 的邏輯：

從索引 i 開始，不斷比較這個節點和它的父節點。如果當前節點的 deadline 比父節點小，或 deadline 相同但 task_id 較小，就跟父節點交換，然後繼續往上迭代，否則停止。先比 deadline，若相同再比 task_id。

heap_down 的邏輯：

從索引 i 開始，不斷往下比較左右子節點。看左子節點（2i+1）和右子節點（2i+2）哪個最小，最小判準同樣是先比 deadline，再比 task_id，如果有子節點比自己更小，就跟子節點交換，並把 i 更新到子節點索引，然後繼續迭代，否則停止。先比 deadline，若相同再比 task_id。

以下為EDF_node 和 heap的資料結構 (ucosii.h)：

os_cfg.h指定heap最大數量：

Task只跑無窮迴圈，只在Timetick時才做任務切換。

[ PART II ] CUS Scheduler Implementation [50%]

- Results of examples. (40%)

Taskset 1:

目前我的aperiodic job的response time 是從arrival time 開始算而不是算server開始執行的時間。

Taskset 2:

Taskset 3:

Description of implementation (10%)

在ucosii.h 新增資料結構以支援CUS server。

在os_cfg.h 中，設定常數設定：

接著，基於EDF schedule，在os_core.c 修改scheduler邏輯：

Activer新增Aperiodic job的處理邏輯，這邊使用ServerQ (Os_Q) 來模擬CUS的queue，當有job進入時將Aperiodic job 放入queue中。然後使用replensher。因為Aperiodic txt檔已經將job 排序，只需要設定server_cur 來維護目前job的ariival 即可。

Server_replensher()	：

管理一個 Constant Utilization Server（CUS）budget的補充與排程。它先取得目前的系統時刻和server佇列狀態。

當參數 type 為 OS_FALSE 時表示有新工作到達，它會檢查此工作是否錯過deadline，若錯過就丟棄並記錄；否則queue空，則計算並設定新的server deadline與budget，接著將該工作以 Earliest Deadline First（EDF）方式插入heap (注意：server一次只能執行一個aperiodic task，且task ID為server ID)。

當參數 type 為 OS_TRUE 時表示伺服器到達截止時間，若此時仍有積壓工作，就再次補充預算並插入下一個工作。這個函式負責檢查Aperiodic job的條件、根據演算法補充budget (即server的execute_time)、印出訊息與新增job 節點到heap中。如以下邏輯：

- 當有非週期性工作到達時，先比較它的到達時間和目前伺服器的截止時間
如果到達時間小於伺服器截止時間，就印出 “Aperiodic job (工作編號) arrives. Do nothing.” 表示伺服器忙碌但不做任何動作

- 然後如果此時伺服器剛好只有這一筆工作並且已經到了補充點，就計算新的截止時間並印出 “Aperiodic job (工作編號) sets CUS server’s deadline as (新截止時間).”

- 否則如果到達時間大於等於伺服器的截止時間，就直接印出 “Aperiodic job (工作編號) arrives and sets CUS server’s deadline as (新截止時間).”

- 接著檢查這筆工作的絕對截止時間是否已經比伺服器能服務的最晚時間還早，如果是，就印出 “Aperiodic job (工作編號) arrives. But can’t Scheduled. (miss absolute deadline)” 表示該工作無法在自己期限內完成

- 工作執行完畢時再印出 “Aperiodic job (工作編號) is finished.” 以標示它結束。

- 另外印出preemption 需要維護舊的deadline。在PrintTask，比較舊的deadline和arrived time來計算preemption time。

Scheduler 如果aperiodic job做完要dequeue。順便印出finish 訊息。

在Timetick中使用server_replenisher在每個tick 都檢查server的deadline，即R3 replenish邏輯。

另外，原生OS_Q 沒有peek功能，我實作兩個fuction能夠peek queue頭和尾。

在app_hook.c中，讀取txt檔時要改成一行一行讀，如果4欄資料為週期任務，2欄則為server 的參數。

讀取AperiodicJobs.txt：

創建任務時，將cus_server設定為一個特殊任務(main.c)：